Gemeente OUD-TURNHOUT

Verkaveling voor woningbouw

Grond gelegen te: Oude Retiesebaan

Sectie 1, nrs. 366 ., en volgende.

Stedenbouwkundige voorschriften

22 oktober 1976

ARTIKEL 1 	ALGEMENE BEPALINGEN

TERMINOLOGIE

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

- Aaneengesloten gebouw. Gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelgrens zijn geplaatst;

- Achtergevelbouwlijn: grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de strook voor binnenplaatsen en tuinen;

- Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn;

- Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen;

- Dakbasis: denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt;

- Dakvenster: uit het dakvlak vooruitspringend venster;

- Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken;

- Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebouwen worden geplaatst op dezelfde zijgrens van een perceel en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen;

- Huizenblok: groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt;

- Kopgebouw: gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en waarvan de vrijstaande zijgevel als een voorgevel is afgewerkt;

- Uitbouw: uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping;

- Voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook;

- Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt gebouwd;

- Vrijstaand gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand van de perceelgrenzen zijn geplaatst;

- Zadeldak: dak gevormd door twee gelijk hellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok samenkomen.

ARTIKEL 1 	ALGEMENE BEPALINGEN (VERVOLG)

1.02 	DRAAGWIJDTE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

De onderhavige voorschriften hebben slechts betrekking op woningbouw.

Voor de percelen die een andere bestemming bekomen zal de bouwaanvraag door het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstige de procedure steunend op artikel 45 van de wet van 29 maart 1962, voor advies aan de gemachtigde ambtenaar worden bezorgd.

1.03	INTERPRETATIES VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Indien er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een mogelijkheid is voorzien wat de voorgevelhoogte, de dakhelling of de te verwerken materialen betreft, of indien in die strook geen bepaalde kleur voor het materiaal van gevels of van dakbedekkingen  is voorgeschreven zullen de voorgevelhoogte, de dakhelling en het nok peil alsmede de aard en de kleur van de aangewende materialen voor gevels en dakbedekking, zoals voorzien in de bouwaanvraag waarvoor de eerste vergunning wordt afgewezen, voor het gehele huizenblok waarvan het vergunde gebouw deel uitmaakt bindend zijn.

1.04	AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Indien er in een huizenblok reeds een gebouw bestaat dat werd opgericht overeenkomstig een vergunning afgegeven door de daartoe bevoegde overheid, zullen de overige gebouwen op te richten in de blok, zo nodig in afwijking van de onderhavige voorschriften, aan dat bestaande gebouw moten worden aangepast wat de voorgevelhoogte, de keur van het gevelmateriaal, de dakvorm (helling en nok peil) en de dakbedekking (aard en kleur) betreft.

1.05	ALGEMEENGELDENDE VOORSCHRIFTEN

1. Dakvensters

A. op vrijstaande gebouwen: steeds toegelaten.

b. Op aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen:

1. Gevallen waarin oprichting is toegelaten:

- op het achterste dakvlak van een schilddak;

Steeds verboden;

- Op het voorste dakvlak: slechts toegelaten indien de dakhelling 40° overschrijdt.

2. Plaats van oprichting:

Op 0,40 uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak en op minimum 1 m afstand van de scheidingsmuren en van de vrijstaande zijgevel.

ARTIKEL 1	ALGEMENE BEPALINGEN

1.05	algemeen geldige voorschriften (vervolg)

2. Kroonlijsten

a. Bij vrijstaande bebouwing: lijstgoot in niet verplicht.

b. Bij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen:

Behalve de topgevels moete alle vrijstaande gevels die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en die niet op de perceelgrens zijn geplaatst, worden voorzien van een lijstgoot met een overstek van:

- 0,50 m aan de voorgevel van een hoofdgebouw;

- 0,20 m à 0,50 m aan de overige gevels.

3. Uitgesprongen uit het gevelvlak

a. Bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebouwing:

1. uit de voorgevel:

Onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door de beheerder van de weg of door de plaatselijke overheid:

- Erkers, balkons: maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand van het verlengde van elke scheidingsmuur;

- Luifels: maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau.

2. Uit de vrijstaande zijgevel:

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden;

3. Uit de achtergevel:

a. Terrassen, balkons: maximumuitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen 2 m op minimum 2 m afstand van elk perceelgrens.

B. Erkers: uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is verboden.

B. Bij vrijstaande bebouwing:

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvrije strook bevinden.

4. Erfscheidingen

A. Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan): moet terzelfdertijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte van 2 m en uitgevoerd in gevelsteen, afgedekt met verglaasde muurkappen, natuursteen of ezelsrug.

b. Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en tussen een erf en de openbare weg. Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende artikel(en):

1. In de voortuinstrook: muurtje in gevelsteen waarvan de hoogte, behoudens de posten naast de ingangen, 0,40 m niet overschrijdt;

2. in de zijtuinstrook:

- Indien zichtbaar vanaf de openbare weg: muurtje in gevelsteen met een maximumhoogte van 0,40 m.

- Indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg na volledige bebouwing van het betrokken bouwblok: muur in baksteen of in betonplaten met een maximumplaatsen en tuinen:

3. In de strook voor binnenplaatsen en tuinen:

- Bij vrijstaande bebouwing: verboden.

- Bij gekoppelde bebouwing en bij kopgebouwen: een afsluitingsmuur in baksteen is toegelaten in het verlengde van de scheidingsmuur van het hoofdgebouw tot een maximumhoogte van 2 m. De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor zover de constructie niet vanaf de openbare weg zichtbaar is of althans zal zijn na de volledige bebouwing van het betrokken bouwblok.

- Bij gegroepeerde of aaneengesloten bebouwing behalve de kopgebouwen: afsluitingsmuren in baksteen met een maximumhoogte van 2 m zijn toegelaten op alle perceelgrenzen. De uitvoering in betonplaten is toegelaten voor zover de constructie niet vanaf de openbare weg zichtbaar is of althans zal zijn na de volledige bebouwing van het betrokken bouwblok.

5. Hellende op- en afritten

A. In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken: verboden.

b. In de strook voor binnenplaatsen en tuinen:

Afritten toegelaten;

opritten toegelaten op minimum 3 m afstand van de perceelgrens en met een maximumhoogte van 1,50 m boven het trottoirniveau.

6. Wijziging van het bodemreliëf

In de bouwvrije voor-en zijtuinstroken is een wijziging van het bodemreliëf slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniveau.

7. Vellen van bomen

De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toegestaan voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen.

8. Autogarages in de bouwvrije zijtuinstroken

Behoudens andersluidende bepalingen in het (de) volgende artikel(en) mag in de bouwvrije zijtuinstrook een autogarage gekoppeld worden opgericht, die, voor zover niet anders op het plan aangeduid, voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Plaatsing

- De voorgevel op minimum 5 m uit de voorgevelbouwlijn; De achtergevel op een afstand uit de voorgevelbouwlijn die niet groter mag zijn dan de diepte van de aanpalende bouwstrook;

- Een zijgevel op de perceelgrens.

- Bouwhoogte

- Gemeten van het trottoirniveau boven de bovenkant van de kroonlijst: 3 m.

- Gevelmaterialen

- Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: rode gevelsteen.

- Overige gevels: baksteen.

- Dakvorm

- Plat dak.

NOTA

De oprichting van een autogarage in de bouwvrije zijtuinstrook kan, indien niet op het plan voorzien, slechts worden toegestaan op voorwaarde dat:

- De plaatsing op de perceelgrens van afzonderlijke bijgebouwen op het perceel is toegelaten ingevolge de voorschriften vervat in het (de) volgende artikel(en);

- Door de aanvrager een door de eigenaar van het aanpalende perceel op de zijgrens waarvan de autogarage zal worden opgericht, ondertekende verklaring wordt voorgelegd waaruit blijkt:

- Dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager;

- Dat het hem bekend is dat, hij de oprichting op zijn perceel van een afzonderlijke autogarage, aan hem of zijn rechtverkrijgenden de verplichting zal worden opgelegd tot plaatsing ervan op dezelfde bouwlijn en tot uitvoering ervan in hetzelfde gevelmateriaal.

9. Parkeerruimte

A. bepalingen van de vereiste stallingscapaciteit

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt opgericht en binnen een bouwstrook dient tegelijkertijd een parkeerruimte te worden voorzien met de volgende minimale stallingscapaciteit:

- Eén personenwagen per woning voorzien in het op te richten gebouw;

- Eén personenwagen per 50 m² of fractie van 50 m² vloeroppervlakte van alle lokalen bestemd voor of betrekking hebbende op een handelsexploitatie.

Opmerkingen

- Voor de vaststelling van de voormelde vloeroppervlakte wordt geen rekening gehouden met ondergrondse lokalen.

- Indien het niet mogelijk of niet wenselijk is de vereiste parkeerruimte geheel of gedeeltelijk op het bouwperceel te voorzien kan, op eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, door het College van Burgemeester en Schepenen vergunning worden verleend om de parkeerruimte binnen een bouwstrook aan te leggen op een perceel of te voorzien in een gebouw dat gelegen is of zicht bevindt in een straal van vierhonderd meter, gemeten vanaf de grenzen van het bouwperceel, en waarover de aanvrager de beschikking heeft hetzij in eigendom, hetzij ingevolge overeenkomst.

- Indien de vereiste parkeerruimte, zoals bepaald onder de punten 1 en 2 hierboven, geheel of gedeeltelijk niet kan of mag worden aangelegd zal door de aanvrager een belasting of compensatoire vergoeding aan het gemeentebestuur moeten worden betaald naar rato van de ontbrekende parkeerruimte, zodra die belasting of vergoeding is vastgesteld door de gemeenteraad  en goedgekeurd door de hogere overheid. In afwachting daarvan is het onderhavige lid niet van toepassing.

b. Voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen

1. Minimale afmetingen per wagen:

a. voor boxengarages: 5m x 2,75m x 1,80m hoogte;

b. voor afgesloten ruimte: 4,50mx 2,25m x1,80m hoogte;

c. in open lucht: 5,50m x 2,50m

2. inrichting:

Elke parkeerplaats moet aan de toegangsweg grenzen. Bij wijze van uitzondering is het evenwel toegelaten bij woongebouwen, parkeerplaatsen te voorzien die slechts kunnen worden ingenomen na eventuele verplaatsing van één ander autovoertuig.

ARTIKEL 2	 PERCELEN BESTEMD VOOR VRIJSTAANDE BEBOUWING IN ENE WOONPARK (NRS. 1 T.E.M. 18 EN 26)

De percelen begrepen in onderhavige verkaveling vallen binnen de grenzen van een woonpark. Dientengevolge moeten de bijgevoegde stedenbouwkundige voorschriften als volgt worden aangevuld:

  - Bebouwing

De bebouwbare oppervlakte bedraagt maximum 250 m² met inbegrip van eventueel afzonderlijke gebouwen.

  - Welstand van het perceel

Het niet bebouwbare gedeelte van het perceel moet aangelegd worden met hoogstammig groen, het bestaande moet bewaard worden. Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceel oppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden, e.d.

  - Vellen van bomen

In aansluiting aan de voorschriften vermeld onder art. 1.05.7:

- Dienen de bomen aangeduid op het verkavelingsplan te worden behouden;

- Mag de bebouwing slechts opgericht worden op minimum 6m van de aangrenzende op het plan voorkomende bomen.

ARTIKEL 3	PERCELEN BESTEMD VOOR VRIJSTAANDE BEBOUWING IN EEN RESIDENTIEEL GEBIED (Nrs. 1 t.e.m. 18 en 26)

  - Bouwstrook

- Bestemming

Eengezinshuizen

- Plaatsing van de gebouwen

- Voor de hoekpercelen

- Voor- en achtergevel: Vrije plaatsing binnen de bouwstrook.

- Naar de straat gerichte zijgevel

Op minimum (niet vermeld) m uit de (niet vermeld)

- Niet naar de straat gerichte zijgevel

Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel. De som van de afstanden van elke zijgevel tot de perceelgrens zal evenwel tenminste 1/3 moeten bedragen van de perceelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn:

- Voor de niet-hoekpercelen

- Voor- en achtergevel; vrije plaatsing binnen de bouwstrook.

- Zijgevels: op minimum 3m afstand van de zijgrenzen van het perceel. De som van de afstanden van elke zijgevel tot de zijgrens van het perceel zal evenwel tenminste 1/3 moeten bedragen van de perceelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn.

- Afmetingen van de gebouwen

- Voorgevelbreedte

Minimum 8m en maximum 2/3 van de perceelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn.

- Bouwdiepte

- Percelen met een breedte van 40m en minder, gemeten op de voorgevelbouwlijn: minimum 8m en maximum 20m.

- Percelen met een breedte van meer dan 40m, gemeten op de voorgevelbouwlijn: minimum 8m en maximum de helft van die perceelbreedte.

- Bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst of de onderkant van de dakoverstek.

- Hoofdgebouw: maximum 7m

- Bijgebouwen: maximum 3m

4. Welstand van de gebouwen

A. Dakvorm

Plat dak of schuin dak met een maximumhelling van 60°.

B.Materialen

1. voor	gevels: alle gevels in gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur.

2. Voor bedekking van de schuine daken: ofwel pannen, ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen, ofwel riet, ofwel voor flauw hellende daken, dakvilt.

5.  Aanleg van de strook

Het niet bebouwde gedeelte van de strook dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

  - STROOK VOOR TUINEN

- Bebouwing en aanleg

Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijk oppervlakte 3% van de perceeloppervlakte niet overschrijdt. Het niet bebouwde gedeelte van de strook dienst als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

- Plaatsing van de gebouwen

- Gevel gericht naar het hoofdgebouw: op minimum 30m achter de voorgevel van het hoofdgebouw.

- Overige gevels: Op minimum 3m afstand van de perceelgrenzen.

- Bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de deksteen of de onderkant van de dakoverstek: maximum 3m.

- Welstand van de gebouwen

- Dakvorm

Plat dak of schuin dak met een maximumhelling van 60°.

- Materialen

- Voor gevels: alle gevels in gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur;

- Voor bedekking van de schuinde daken: ofwel pannen, ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen, ofwel riet, ofwel voor flauw hellende daken, dakvilt.

  - BOUWVRIJE VOORTUINSTROOK

BEBOUWING

Alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten. Onmiddellijk na de oprichting van het hoofdgebouw dient de strook als tuin te worden aangelegd. Alleen het gedeelte dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend mag worden verhard.

  - BOUWVRIJE ZIJTUINSTROKEN

Diepte gelijk aan de perceeldiepte. Breedte, gemeten vanaf elke zijgrens van het perceel 3m, met dien verstande dat de som van de breedten over een diepte van 30 m, gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn, tenminste 1/3 moet bedragen van de perceelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn.

Bebouwing

Alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten.