CAHIER DES CHARGES

Construction d’un immeuble de 5 appartements à

4430 Ans rue président Wilson 8

SOMMAIRE

INTRODUCTION

MISSION RESPONSABLE PEB

1.GROS OEUVRE

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.2 IMPLANTATION

1.3 TERRASSEMENT

1.4 EGOUTTAGE

1.5 ETUDE DE SOL

1.6 FONDATION

1.7 MAÇONNERIE

1.8 ISOLATION

1.9 PLANCHERS

1.10 POUTRELLES MÉTALLIQUES

1.11 CHEMINÉE

2. TOITURE

2.1 CHARPENTES

2.2 COUVERTURE

2.3 ISOLATION

2.4 ZINGUERIE

2.5 FENÊTRE DE TOITURE

2.6 SOUCHES DE CHEMINÉE

3. MENUISERIE EXTÉRIEURE

3.1 VITRAGE

3.2 PVC

3.3 CHÂSSIS BOIS

3.4 CHASSIS ALUMINIUM

3.5 ACCESSOIRES

3.6 PORTE DE GARAGE

4. PLAFONNAGE

4.1 MUR ET PLAFOND

4.2 PLAQUES DE PLÂTRE

4.3 BLOCS DE PLÂTRE

4.4 TABLETTES

5. CARRELAGE

5.1 CHAPE ISOLANTE

5.2 CHAPE DE FINITION

5.3 CARRELAGE

5.4 FAÏENCES

6. MENUISERIE INTÉRIEURE

6.1 PORTES INTÉRIEURES

6.2 ESCALIERS

6.3 HABILLAGES DE FINITION

6.5 PARQUET

7. ELECTRICITÉ

8. SANITAIRE

8.1 ALIMENTATIONS ET DÉCHARGES

8.2 MATÉRIEL SANITAIRE

8.3 VENTILATION

9. CHAUFFAGE

9.1 CHAUDIERE

9.2 POMPE A CHALEUR

9.3 DISTRIBUTION DE CHALEUR

9.4 RESERVOIRS

INTRODUCTION

Le présent cahier des charges décrit le degré de finition que nous accordons à nos constructions, les méthodes utilisées pour la réalisation ainsi que les matériaux mis en oeuvre suivant les règles de l’art.

Chaque projet est accompagné d’une offre chiffrée, en référence à ce cahier des charges, afin que vous puissiez obtenir une offre précise et complète pour budgétiser votre projet de construction.

Le présent cahier des charges peut être modifié en fonction du souhait de chacun malgré le haut degré de finition que nous lui accordons. Le futur acquéreur peut optimiser ou minimiser ce dernier. Nous réalisons au minimum le gros oeuvre fermé de nos maisons.

MISSION RESPONSABLE PEB

Selon les normes en vigueur, la Région Wallonne impose un certificat PEB qui est une certification en matière de consommation d’énergie. Celui-ci sera délivré par un certificateur agréé dont la mission est d’évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il effectue le calcul et établit la déclaration PEB initiale et finale.

1. GROS OEUVRE

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Dès l’assainissement du terrain (démolition et évacuation de construction existante, de clôtures, de plantations) et du dégagement des bornes, nous pourrons accéder aisément à la zone à construire avec un camion de 30 tonnes et procéder à l’implantation exacte du bâtiment.

Ne sont pas compris par l’entreprise, les éventuels mesurages et rachats des ouvrages mitoyens existants, les états des lieux des propriétés voisines.

L’entrepreneur est le seul responsable de vol et acte de vandalisme sur les matériaux stockés et mis en œuvre sur le chantier.

1.2IMPLANTATION

L’implantation du bâtiment est réalisée par nos soins.

1.3 TERRASSEMENT

Le terrassement de la zone à construire et des différentes fosses, citernes à placer est exécuté avec entreposage des terres sur place aux endroits déterminés par l’entrepreneur. Ces terres serviront, à la fin du chantier, au nivellement du terrain. Une couche de 20 cm est retirée de toute la surface de terrassement et mise à part afin de pouvoir terminer le remblayage avec la terre la plus optimale. Les déchets inertes du chantier sont enfuis afin d’optimiser le drainage. Le sol est présumé sans roche, sans eau et présentant une résistance de 1,5 kg/cm2. Les terres sont présumées non polluées. Aucun apport ni évacuation de terre n’est prévu. La profondeur du terrassement est de 2,2m pour la réalisation de caves et de 0,6m pour la réalisation de vides ventilés.

Afin de pouvoir réaliser un travail dans de bonnes conditions, nous procédons à un pré remblayage après la pose des hourdis du sous-sol et le nivellement final se déroule en fin de chantier.

Tranchées énergies

Les tranchées avec gaines pour le raccordement de la nouvelle construction aux différentes énergies (eau, électricité, téléphone, télédistribution) sont prévues.

Accès et terrasse

Un enrochement est réalisé en début de chantier à l’endroit de la future voie d’accès vers le garage. Lors du nivellement des abords, les terrasses recevront également un enrochement. Les terrasses et accès seront recouvert d’une couche de grenailles de finition (50 m2 de grenailles sur enrochement sont prévus au cahier des charges).

1.4 EGOUTTAGE

L’égouttage comprend les tuyauteries PVC type BENOR (le diamètre de tuyau est choisi afin d’optimiser l’écoulement des eaux). Il se compose en trois points (les eaux ménagères, fécales et eaux de pluie).

Lorsqu’il s’agit d’un vide ventilé, les égouttages sont suspendus dans ceux-ci. Lorsqu’il s’agit d’une cave, ils se trouvent dans la dalle de cave ou suspendus au plafond. En fonction de la hauteur de l’égout, une pompe de relevage peut-être à prévoir.

Le système d’épuration à mettre en oeuvre dépend toujours de l’équipement public de collecte des eaux usées mis en place par les autorités communales du lieu de construction et des législations en vigueur. Il est donc impossible de prévoir un système d’épuration type pour toutes les constructions. Dès lors la partie épuration du système est étudiée et adaptée au cas par cas suivant les critères locaux d’application.

Voici les différentes possibilités pour l’évacuation, la récupération et l’épuration des eaux :

- Présence d’égout public :

Relié à une station d’épuration :

aucune épuration individuelle n’est requise sauf mention contraire des autorités.

Non relié à une station d’épuration :

Fosse toutes eaux + chambre de visite

- Absence d’égout public :

micro station d’épuration individuelle (agrée) + chambre de visite + drain de dispersion.

Fosse toutes eaux : il s’agit d’une cuve enterrée en béton, destinée à récolter et à traiter tant les eaux fécales (WC) que les eaux chargées (bain, cuisine, …). Par réaction chimique, les eaux séjournant dans cette fosse en ressortent liquéfiées et peuvent ainsi être rejetées vers l’égout.

Micro-station d’épuration agréée : il s’agit d’une cuve enterrée en béton, destinée à récolter et à traiter tant les eaux fécales (WC) que les eaux chargées (bain, cuisine, …). Un sur-presseur externe injecte de l’air dans les eaux usées et, par réaction chimique, celles-ci en ressortent liquéfiées et peuvent être rejetées vers la tranchée drainante. Cette micro-station sera contrôlée par un organisme agréé.

Marque et type : REMACLE Thetis clean 1-5W N° agrément 2012/14/104/A

Chambre de visite : elle est placée à l’endroit des appareils d’égouttage afin de pouvoir y accéder. Elle est également placée à différents endroits du réseau d’égouttage pour en permettre un contrôle et un entretien. Le nombre de chambre de visite prévu est repris au métré.

Citerne à eau de pluie : il s’agit d’une cuve enterré en béton. Sa contenance est déterminée au devis ( 5200 L de marque Remacle type 5200 T50). La citerne est reliée au bâtiment au moyen d’une gaine en pvc qui permettra le passage d’un tuyau d’aspiration de type « socarex».

1.5 ETUDE DE SOL

Dès l’obtention du permis d’urbanisme, une étude de sol réalisée par un bureau d’ingénieur est comprise dans ce cahier des charges.

En fonction des résultats de cette dernière, le calcul de stabilité permettra de donner le système de fondation optimal. Une adaptation de prix sera chiffrée si nécessaire. Cette étude est réalisée au pénétromètre dynamique à 10 tonnes.

1.6 FONDATIONS

Suivant l’étude de l’ingénieur ( placement de pieux)

Boucle de terre :

La mise à la terre est réalisée au moyen d’un fil de cuivre plombé placé sous les semelles de fondations périmétriques de la construction.

Semelles de fondations pour les vides ventilés :

Les semelles de fondations (60/20 cm) sont réalisées en béton (C20/25) et sont placées à une profondeur de minimum 0,8 m, garantissant une mise hors gel. La largeur des semelles peut variée en fonction de l’épaisseur des murs (29, 19, 14). Un treillis d’acier 150/150/6 est prévu dans ces semelles.

Dalle pour cave :

Les dalles sur caves sont prévues sur 20 cm de béton coulé sur un visqueen de 0,1 cm. Un treillis d’acier 150/150/6 est prévu dans celle-ci. Cette dalle est lissée et est prête à recevoir un carrelage sur chape de finition ; un drain périphérique est prévu autour de la dalle.

NB : suivant le résultat de l’étude de sol, la qualité de béton et d’acier peut varier. Une adaptation de prix vous sera proposée.

1.7 MAÇONNERIE

SOUS-SOL

La maçonnerie des sous-sols est prévue en blocs de béton lourd (29, 19, 14) suivant les dimensions des plans. Lorsqu’il s’agit de caves, le rejointoyage se fait au fur et à mesure de l’avancement de la maçonnerie et la hauteur est de +/- 220cm. L’accès vers les caves est prévu par un escalier en béton brut.

HORS SOL

La maçonnerie hors-sol est prévue en blocs beton (19, 14, 9) suivant les dimensions des plans. Lorsqu’il s’agit de garage ou de buanderie, le rejointoyage se fait au fur et à mesure de l’avancement de la maçonnerie. Les murs de cloisons sous l’escalier (WC ou caves) ainsi que les murs non porteurs de l’étage sont réalisés grâce à des blocs En fonction de la stabilité, différents murs peuvent être prévus en blocs de béton lourd. Les pieds de mur et les entrées de charpente sont prévus en bloc cellulaire pour les coupures thermiques

NB : tous nos blocs (BENOR) sont de format standard avec 39 cm de longueur par 19 cm de hauteur par (39, 19, 14 ou 9 de largeur). Des murforts sont prévus tous les trois tas de blocs, leur largeur varie en fonction de l’épaisseur du mur.

PAREMENT

Le parement ainsi que l’isolation sont toujours placés de l’extérieur afin de garantir une pose parfaite de ceux-ci.

Briques

Des briques de format 21/10/65 sont prévues dans notre cahier des charges. Plus de 60 choix de briques sont disponibles chez Vandersanden, Nelissen, Terca, … . Les briques sont toujours posées de l’extérieur et un vide d’air de 3 cm (coulisse) est laissé entre l’isolant et la brique. Des crochets type (isofix ou similaire) avec goutte d’eau sont repris dans la maçonnerie de blocs. Le rejointoyage de la brique de ton gris est prévu ultérieurement à la pose des briques.

Blocs à crépir

Il s’agit de la même technique de travail que la brique mis à part que celle-ci est remplacée par un bloc béton de 39x19x9 cm. Ces blocs à crépir pourront recevoir ultérieurement un crépi projeté avec une teinte choisie en fonction des exigences urbanistiques. Sauf mention sur votre offre, ce crépi n’est pas prévu.

Façade isolante

La façade isolante est un crépi projeté sur un isolant polystyrène collé sur les murs extérieurs dont l’épaisseur peut varier de 12 à 30 cm ( EPS 16cm) . Le crépi est réalisé en deux phases ; la pose du treillis d’armature et de la première couche ensuite la couche de finition. Pour la partie en brique des Briquette sont utilisées.

Les portes et portes fenêtres du rez-de-chaussée sont équipées d’un seuil en pierre bleue. Tous les autres châssis possèdent un seuil aluminium de la teinte de châssis et leurs dimensions varient en fonction de l’épaisseur de la façade isolante.

Bardage

Des planches rabotées à emboîtement, en cèdre sont fixées au mur de blocs de béton d’argex par l’interposition d’un double chevronnage.

Derrière ces planches est conservée une lame d’air avant l’application d’une membrane d’étanchéité et d’un isolant rigide polyuréthane.

Selon désidérata, un décompte pourra être effectué pour :

- Un traitement des planches de bois de couleur naturelle, grisée, …

- Une essence de bois différente que le cèdre ;

- Des bardages d’autres types : ardoises naturelles, ardoises artificielles, en tôles de zinc, …

Pierre naturelle régionale

Ce mur est plein et compposé de pierre naturelle, d’une étanchéité, d’un isolant en polyuréthane 10 cm et d’un mur porteur en argex de 14 cm

MOTIFS DE FINITION

Linteaux : briques sur chant

Les briques sont posées verticalement sur des carrières galvanisées 80/80/8 mm

Seuils

Les seuils sont prévus en pierre bleue, encastrés dans la brique de 5 cm de chaque côté de la bâtée. L’épaisseur est de 5 cm et une goutte d’eau est également prévue.

Décorations

Tous motifs décoratifs peuvent être réalisés en fonction d’une adaptation de prix (cabochons pierre bleue, linteaux en pierre bleue, frise dans les briques, encadrement en pierre bleue, … )

ETANCHÉITÉ

Etanchéité des sous-sols

Tous les murs périphériques de sous-sols sont enduis d’un cimentage et d’un goudronnage pour les caves et vides ventilés. Un drain périphérique avec enrochement est prévu.

Lorsqu’il s’agit de caves, une membrane de protection et drainante (Platon) est prévue.

Etanchéité des murs

Des membranes d’étanchéité (DIBA) sont placées sur tous les murs de fondation en contact avec le dessous des hourdis, à chaque pied de murs grâce à un double S et à chaque endroit jugé utile afin d’optimiser la protection contre l’humidité.

Etanchéité des linteaux

Chaque dessus de fenêtre reçoit une membrane d’étanchéité (DIBA).

1.8 ISOLATION

Des panneaux isolants rigides en polyuréthane d’une épaisseur de 10 cm dont les 2 faces sont recouvertes d’une feuille aluminium sont prévus. Ces panneaux sont posés de l’extérieur et la jonction de ceux-ci est faite par une bande autocollante afin d’obtenir un placement et une étanchéité à l’air optimal. D’autres épaisseurs d’isolant peuvent être chiffrées.

1.9 PLANCHERS

Il s’agit d’éléments en béton armé étudiés et fabriqués sur mesure par le fabriquant. Les hourdis reposent sur les murs porteurs ou des poutres/poutrelles. La face inférieure est rugueuse et permet donc l’adhérence du plafonnage. Une chape de compression d’une épaisseur 5 cm avec armature est prévue sur les hourdis de l’étage. Lorsque les hourdis sont visibles (caves, garage et buanderie) la face inférieure est lisse.

1.10 POUTRELLES MÉTALLIQUES

Les poutres métalliques nécessaires à la stabilité de la maison sont grenaillées pré-peintes. Ce traitement évite l’apparition de rouille. Les sections sont définies par le calcul de stabilité. Ces poutres sont encastrées ou apparentes selon les possibilités. Dans le cas où celles-ci sont apparentes, un recouvrement MDF est prévu (voir poste menuiserie).

1.11 CHEMINÉE

La cheminée pour le chauffage central est réalisée avec des boisseaux en terre cuite de 16/16 cm, avec une laine minérale ignifuge de 35 mm et d’un manteau argex (Cotherm). La cheminée démarre de l’endroit où se situe la chaudière.

La cheminée pour le feu ouvert comporte les mêmes caractéristiques sauf que le boisseau terre cuite est de 20/20 cm et que cette cheminée démarre du plafond du rez-de-chaussée.

2. TOITURE

2.1 CHARPENTES

INDUSTRIELLES

Le dimensionnement des éléments de la charpente est déterminé par le bureau d’étude du fabriquant, et ce en fonction des portées, des charges, des angles. Ces charpentes sont en sapin traité contre les vers, champignons,… L’assemblage de ces charpentes se fait en atelier à l’aide de plats dentelés en acier.

En A : les charpentes en A sont placées tous les +/- 60 cm et reposent sur les murs extérieurs ainsi que sur une poutre métallique centrale.

Sur hourdis : les charpentes reposent sur les hourdis grâce à des pieds de ferme et sont également placées tous les +/- 60 cm.

TRADITIONNELLES www.delire-construction.be

Ce type de charpente nécessite des murs porteurs de refend. La structure comprend des pannes, des chevrons et des sablières. Ces éléments sont en bois dimensionnées selon la nécessité et traités contre les vers, champignons,…

2.2 TOITURE PLATE

Les toitures plates sont réalisées sur le principe de toiture chaude. Une pente d’environ 2 cm au mètre permet l’écoulement des eaux. La structure bois ou béton est recouverte de panneaux polyuréthane de 12 cm (sauf car-port) et d’une membrane d’étanchéité EPDM.

2.3 COUVERTURE

La couverture de toiture est prévue en tuiles béton plate type « MONIER SIGNY ». Tous les éléments spéciaux de finition sont inclus. D’autres types de couvertures sont envisageables selon vos souhaits et selon les exigences urbanistiques (tuile béton type S, ardoises artificielles, ardoises naturelles, tuiles terre cuite,…) Toutes les dimensions sont envisageables. La couverture est placée sur la charpente via un lattage et un contre-lattage. Une sous toiture souple est déroulée sous ces lattes traitées, parallèlement aux façades avec superposition des bandes. Les rives de façades et de pignons sont toujours prévues en ardoises artificielles 30/60 sauf en cas de choix d’une ardoise naturelle.

2.4 ISOLATION

L’isolation de toiture est constituée de laine minérale d’une épaisseur de 24 cm et munie d’un pare vapeur. Cette laine ininflammable est posée entre chaque fermette et s’agrafe par le bas via le pare vapeur. Une zone d’air est laissée entre l’isolant et la sous toiture afin d’avoir une bonne ventilation.

2.5 ZINGUERIE

Les gouttières et chenaux sont prévus en zinc de couleur naturelle. Les chenaux sont de type ardennais et les descentes d’eau sont d’un diamètre de 80 mm. Les crochets pour les gouttières et pour les descentes sont galvanisés.

L’étanchéité entre les éléments de couverture et/ou la maçonnerie (souche de cheminée, faitage, noue,…) est réalisée grâce à des solins en zinc.

2.6 FENÊTRE DE TOITURE

Les fenêtres du toit de type VELUX GGL (finition  blanc intérieur et non une finition bois) sont constituées d’un double vitrage et d’une position sécurisée d’aération. L’ouverture de ces fenêtres se fait par rotation. Les dimensions habituelles sont de 114/118 cm ou 78/98 cm.

2.7 SOUCHES DE CHEMINÉE

Les souches de cheminée sont prévues en ardoise artificielle de la couleur de la toiture. Dans le cas où la couverture est réalisée en ardoise naturelle, la souche est également couverte en ardoise naturelle. Une dalle avec goutte d’eau est posée sur la cheminée. Un tiratrek est prévu sur les conduits feu ouvert.

3. MENUISERIE EXTÉRIEURE

3.1 VITRAGE

Les châssis sont munis d’un double vitrage (K= 1,1) +/-15 mm de gaz inerte entre deux feuilles de verre poli de 4 mm. D’autres épaisseurs ou types de vitrage peuvent être chiffrés (triple vitrage, vitrage sablé, vitrage acoustique).

Les quincailleries de nos châssis permettre l’ouverture oscillo-battant (suivant offre et plan), les portes d’entrées comportent une fermeture 3 points et à cylindre.

Un joint coupe-vent est prévu sous les portes.

Tous les contours extérieurs entre le châssis et la maçonnerie sont réalisés à l’aide d’un joint souple de type silicone, afin d’obtenir une étanchéité parfaite.

Conformément à la norme NBN S23-002, certains châssis sont équipés de vitrages feuilletés garantissant la sécurité des habitants. Vu la spécificité de la réglementation, les différents châssis seront mentionnés sur l’offre.

Conformément à la réglementation NBN D 50.001, certaines fenêtres dans les locaux dits secs sont équipées d’entrée d’air auto-réglables de type invisvent EVO ou similaire dans le cas d’une ventilation simple flux.

3.2 PVC

Les fenêtres et portes sont réalisées en PVC NOIR lisse avec des profilés de qualité. Ces profilés sont composés de plusieurs chambres garantissant une bonne isolation thermique ainsi qu’un rejet d’eau sur la traverse inférieure de l’ouvrant.

Les poignées des fenêtres et portes sont de couleur blanche.

D’autres coloris de châssis peuvent être chiffrés suivant désidérata des futurs acquéreurs.

3.3 CHÂSSIS BOIS

Ces châssis sont fabriqués en DARK RED MERANTI de premier choix. Le bois est traité par trempage contre les vers et les champignons. Aucune peinture de protection n’est prévue, le traitement des châssis doit être fait par le maitre d’ouvrage dans les 15 jours qui suivent la pose de ceux-ci.

3.4 CHASSIS ALUMINIUM

Les profilés utilisés (type REYNAERTS) sont composés de plusieurs chambres reliées grâce à une coulée de résine synthétique, garantissant une bonne isolation thermique. www.delire-construction.be

L’utilisation de profilés en aluminium permet la réalisation de grandes baies vitrées grâce à la rigidité de ce matériau. Les profilés peuvent être laqués en différentes teintes.

3.5 ACCESSOIRES

Différents accessoires peuvent être ajoutés à ces différents types de châssis :

- Croisillons (collés, intégrés, amovibles)

- Volets monoblocs

- Panneaux de porte

- Serrures sur fenêtres

3.6 PORTE DE GARAGE

Toutes nos portes de garage sont sectionnelles, composées d’une double paroi d’acier galvanisée et isolée à la mousse polyuréthane. Cette porte est divisée en quatre panneaux d’une hauteur de +/-50 cm et d’une surface structurée blanche. Cette porte est prévue motorisée avec une télécommande.

4. PLAFONNAGE

4.1 MUR ET PLAFOND

Les murs et les plafonds en béton des pièces habitables (sauf les caves, le grenier, le garage et la buanderie) sont revêtu d’un enduit de plâtre. L’épaisseur de l’enduit est de plus ou moins 1 cm.

Cet enduit monocouche est parfaitement adhérent aux supports sur lesquels il est appliqué et sa surface est lissée. Des cornières d’angles sont scellées dans le plafonnage à tous les angles saillants des baies non destinées à recevoir un chambranle ou un revêtement. Le plafonnage nécessite toujours un travail de préparation (ponçage, crantage, enduisage) qui sera réalisé par le maitre de l’ouvrage avant la mise en peinture ou le tapissage.

4.2 PLAQUES DE PLÂTRE

Les plafonds sous la charpente des pièces habitables sont fixés mécaniquement sous celle-ci via un lattage. Ces plaques sont composées de plâtre enrobé d’une couche cartonnée (GYPLAT). Elles reçoivent une couche de plâtre projeté qui est parfaitement lissée.

4.2 BLOCS DE PLÂTRE

Les murs de cloisons sous l’escalier (WC ou caves) ainsi que les murs non porteurs de l’étage sont réalisés grâce à des blocs de plâtre pleine masse étant emboités et collés à www.delire-construction.be

l’aide d’une colle à base de plâtre. Ces blocs ont surfacé en fin de chantier à l’aide d’un enduit de finition.

4.4 TABLETTES

Les tablettes de fenêtres en marbre beige (ou autres coloris au choix) sont placées dans les pièces plafonnées. Celles-ci sont réalisées en 2 cm d’épaisseur et polies sur les faces visibles. Elles sont coupées sur mesure afin d’avoir un encastrement de chaque côté de la baie et un débordement de plus ou moins 2 cm par rapport au plafonnage.

5. CARRELAGE

5.1 CHAPE ISOLANTE

Une sous chape isolante de 42 cm de mousse Aéromix sera réalisée par projection dans tous les locaux du rez de chaussée et 4 cm pour les étages. Il est possible de chiffrer d’autres épaisseurs de chape isolante.

5.2 CHAPE DE FINITION

Les chapes de finition sont réalisées grâce à un mélange de sable du Rhin et de ciment. Cette texture de 6 à 7 cm est talochée afin de recevoir un carrelage, un parquet, un vinyl,…

Les chapes dans les locaux du rez-de-chaussée sont renforcées par un treillis galvanisé 50/50/2 inséré en pleine chape. Sur le périmètre de ces chapes « flottantes » est déroulée une bande de dilatation. Différents joints de dilatation sont prévus dans les chapes, ceux-ci seront remplis de silicone de la me teinte que les joints du sol.

5.3 CARRELAGE

Un carrelage (60 x 60) d’une valeur de 30 € TVAC / m2 et des plinthes assorties d’une valeur de 6 € TVAC / mct sont prévus dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, ainsi que dans le hall de nuit et dans la salle de bain qui se trouve à l’étage. Les Chambres des appartements 2 chambres sont réalisé en imitations parquet. Le garage et la buanderie sont également prévus carrelés en grès Céram 30x30 avec plinthes assorties.

L’accès au vide ventilé se fait dans le garage ou la buanderie par une chambre de visite 60x60 carrelée.

Le choix du carrelage se fait chez un de nos fournisseurs agréés. En fonction du choix, une adaptation de prix peut être réalisée (pierre naturelle, pose opus, pose diagonale, …).

5.4 FAÏENCES

Les murs de la salle de bain sont partiellement faïencés.

Les habillages des WC suspendus sont également faïencés dans les appartements 2 chambres. Le choix de ces faïences se fait chez un de nos fournisseurs agréés pour une valeur de 35€ TVAC / m2. Les angles sortant sont réalisés à l’aide de profilés et les angles rentrants à l’aide de sillicone blanc ou gris en fonction de la couleur du joint choisi.

6. MENUISERIE INTÉRIEURE

6.1 PORTES INTÉRIEURES

Les portes intérieures sont de type bloc-porte tubulaire renforcé d’une épaisseur de +/- 4 cm laqué blanc. Plusieurs coloris sont disponibles au choix.

Une quincaillerie et une clenche inox sont prévues. D’autres types de porte pourront être choisis chez un fournisseur agréé.

6.2 ESCALIERS

Les escaliers entre les pièces de vie sont fabriqués sur mesure en hêtre premier choix avec ou sans contre marche suivant la situation.

L’escalier sera accompagné d’une rampe ainsi que d’un garde-corps à l’étage. Ceux-ci seront soit à fuseaux droit, soit à barres parallèles. Le traitement de l’escalier est à charge du maître d’ouvrage.

D’autres types d’escalier ou de garde-corps peuvent être budgétisés.

6.3 HABILLAGES DE FINITION

CHÂSSIS

Les châssis dans les locaux non plafonnés sont habillés en bois.

6.4 PARQUET

Un parquet stratifié avec plinthes assorties est fourni et posé par nos soins dans les chambres, dressing et bureaux. Six choix de coloris sont possibles. D’autres types de parquet (massif ou non) peuvent être budgétisés.

7. ELECTRICITÉ

L’installation est réalisée conformément au Règlement Général des Installations Electriques (R.G.I.E) et est réceptionnée par un organisme agréé qui délivrera un rapport de conformité nécessaire au maitre de l’ouvrage afin d’obtenir la pose du compteur et de sa mise sous tension. Préalablement à ce travail, le maitre de l’ouvrage rencontrera l’électricien afin de définir ensemble l’emplacement des différents équipements (repris ci-après).

Une installation standard est décrite ci-après :

Les équipements sont prévus en marque  NIKO.

Détecteur incendie dans chaque piece

Par local technique :

1 point lumineux 1 direction

1 prise

Cage d’escalier :

1 point lumineux avec plafonnier ( à proposer à MO) par niveau + BP à chaque étage et chaque porte

Lampe de sortie de secours par étage

EXT :

3 point lumineux avec détecteur + lampe ext à proposer à MO

Vidéoparlophonie  ( poste  ext + poste int par APP)

Garage-buanderie :

1 point lumineux 2 directions

3 prises

1 prise machine à laver

1 prise sèche-linge

Buanderie/chaufferie :

1 point lumineux 1 direction

1 prise machine à laver

1 prise sèche-linge

1 prise

1 alimentation chaudière

1 alimentation groupe ventilation

Hall d’entrée :

1 point lumineux 2 directions

1 prise

1 sonnette

1 point lumineux 1 direction extérieur

WC :

1 point lumineux 1 direction

Séjour :

1 point lumineux 1 direction

1 point lumineux 2 directions

1 prises doubles

2 prises

1 tubage tv / téléphone précablé

1 point lumineux 1 direction extérieur

1 prises extérieur

1 prise RG45

Cuisine :

1 point lumineux 2 directions

2 prises doubles

3 prises (frigo/four/hotte)

1 prises lave- vaiselle

1 prise cuisinière

Bureau :

1 point lumineux 1 direction

2 prises doubles

1 tubage téléphone

Hall de nuit :

1 point lumineux 3 directions

1 prise

Chambre parents :

1 point lumineux

3 prises

1 prise double

1 prise RG45

Chambre enfant :

1 point lumineux

2 prise

1 prise RG45

Salle de bain :

2 points 1direction

2 prises

Grenier :

1 point lumineux 1 direction

4 panneaux photovoltaique + ondulateur puissance 1560 WC

8. SANITAIRE

8.1 ALIMENTATIONS ET DÉCHARGES

L’installation sanitaire comprend toute la partie en aval du compteur d’eau ( hors entreprise) placé par la société de distribution à l’intérieur du bâtiment. Les tuyauteries d’alimentation sont en aluminium enrobé ALUPEX et les décharges en P.V.C qualité « sanitaire ». L’ensemble des accessoires nécessaires pour une installation complète (vannes d’arrêts, purgeurs, siphons, réducteur de pression, …) sont inclus.

Voici les alimentations et décharges prévues :

Garage/buanderie:

Alimentation eau froide + décharge pour chaudière

Alimentation eau froide + décharge pour machine à laver

Cuisine :

Alimentation eau froide + décharge le lave-vaisselle

Alimentation eau froide et chaude + décharge pour l’évier

WC rez :

Alimentation eau froide + décharge pour le wc supendu

Alimentation eau froide + décharge le lave-main

Salle de bain :

Alimentation eau froide + décharge pour le wc suspendu

Alimentation eau froide et chaude + décharge pour la douche/bain

Alimentation eau froide et chaude +décharge pour le meuble salle de bain

8.2 MATÉRIEL SANITAIRE

- 2 WC suspendus (pour appartement 2 chambres et 1 pour une chambre)en porcelaine blanche avec encadrement GEBERIT.

- 1 lave main WC rez-de-chaussée en porcelaine blanche avec robinet et siphon.

- 1 tub de douche ultra plat acrylique blanc 120/90 avec mitigeur thermostatique et douchette et paroi fixe de 120/185.

- 1 baignoire acrylique blanche  170/70 avec mitigeur thermostatique et douchette.

- 1 meuble double vasque avec mitigeur et miroir.

A la demande du maitre d’ouvrage, il est possible d’agrémenter l’installation sanitaire pour toute une série d’option :

Adoucisseur : il sera pré installé sur le circuit d’eau de ville afin d’optimiser la qualité de l’eau. Local prévu et tuyauterie au RDC

Groupe hydrophore avec filtre: cette pompe aspire l’eau récoltée dans la citerne d’eau de pluie afin de l’utiliser par exemple pour les chasses de WC, la machine à laver,…

8.3 VENTILATION

Système C :

Ce système de ventilation est simple et facile d’entretien. L’arrivée d’air frais est assurée naturellement par des entrées d’air auto-réglable de type invisivent EVO  ( HF ) ou similaire prévues dans les châssis des locaux dit secs. Des grilles non réglables en PVC se trouvent dans les pièces dites humides. L’air vicié humide est extrait de manière mécanique via un moteur central avec sortie extérieure.

Système C+ :

Système C+ evo :

Système D :

Ce système prévoit un apport et une évacuation mécanique avec récupération de chaleur. L’air extérieur est aspiré dans une unité contenant un module échangeur avant d’être pulsé dans les locaux dits secs.

9. CHAUFFAGE

Préalablement à l’installation, le constructeur se charge d’effectuer le calcul des déperditions calorifiques, en fonction des normes en vigueur en Belgique, d’une température extérieure extrême de -12°C et des températures de confort suivantes :

Salle de bains : 24°C –

Séjour/ Cuisine/Bureau : 22°C-

Hall d’entrée/Chambres: 18°C

Le résultat de ce calcul définit la puissance de l’installation, ainsi que le nombre et l’emplacement des appareils. Le plan de pose est toujours étudié conjointement avec le Maître de l’ouvrage lors d’une réunion spécifique. Afin de conserver la garantie sur les différents éléments composant l’installation, le Maître de l’ouvrage s’engage à faire entretenir l’installation par un technicien agréé et conformément aux indications du fabricant.

9.1 Chaudière

Les offres standard sont calculées sur base d’un chauffage au gaz avec une chaudière condensation  (telle que décrite ci-dessous). Sur demande, il est possible de réaliser une offre pour d’autres type de chaudières  gaz, mazout, pellet,…

Caractéristiques de la chaudière à condensation J :

Installateur pour entretient :

…..

….

Tous les accessoires nécessaires à un bon fonctionnement sont compris. La puissance de celle-ci est calculée en fonction des besoins énergétiques du bâtiment avec une utilisation normale des locaux. Les frais de mise à feu font partie intégrante de l'entreprise, étant entendu que le combustible est à fournir par l'acquéreur.

La garantie du matériel correspond à la garantie du fabricant moyennant un entretien régulier de l'installation par un technicien agréé

9.2 Pompe à chaleur (air/eau)

Ce système est prévu de type « Ecodan». L’installation est composée d’une unité extérieure qui récupère les calories de l’air et les envoient vers l’unité intérieure qui chauffe l’eau des circuits de chauffage et d’eau chaude sanitaire. La distribution de la chaleur s’effectue par le système chauffage sol au rez-de-chaussée et radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs pour l’étage.

9.3 DISTRIBUTION DE CHALEUR

Tuyauterie

Les tuyauteries sont de type multicouche constituées de tube en polyéthylène réticulé enrobé d’aluminium qui est à nouveau recouvert de polyéthylène réticulé. Elles sont placées sous les chapes et carrelages.

Des collecteurs sont prévus pour les circuits de départ et de retour.

Régulation

Un thermostat d’ambiance généralement placé dans le séjour régule les différents types d‘installations. D’autres régulations notamment avec sonde extérieure peuvent être proposées en variante.

Radiateurs

Radiateurs compacts en acier à panneaux comprenant une grille décorative et une vanne thermostatique. Le raccordement est prévu mural, par circuit bitube.

Chauffage sol

Le système de chauffage sol est prévu dans les pièces de vie du rez-de-chaussée (hors garage-buanderie). Celui-ci est constitué de tubes multicouches posés sur la chape isolant en polyuréthane projeté. Ils sont couverts d’une chape armée de +/- 5cm avec pose les joints de dilation nécessaire. Des collecteurs répartissent les différents circuits d’eau chaude à +/- 30°C.

9.4 RESERVOIRS

Citerne mazout

Si le bâtiment est construit sur cave, la citerne en acier d’une capacité de 2.250 litres est placée dans une cave. Une jauge à flotteur est fixée sur la citerne. Sur demande, une canalisation pour remplissage par l’extérieur peut être réalisée.

Dans le cas d’un bâtiment sans cave, une citerne d’une capacité de 2.800 litres est enterrée. Le réservoir est revêtu d’une couche de jutage, de deux couches d’asphaltage et est cimenté au lait de chaux. Il est lesté en fond de fouille. Une chambre de visite surmontée d’un couvercle en fonte permet l’accès à la citerne, afin d’effectuer le remplissage.Une jauge pneumatique dans le garage permet de visualiser le niveau de mazout.

Citerne gaz

Si le gaz naturel n’est pas disponible, un réservoir de gaz propane devra être fourni et placé avec un coffret de seconde détente par le distributeur de combustible. L’installation débute après ce coffret placé sur la façade. La réception par un organisme agrée est prévu par nos soins.

Remarques générale :

Avec l'accord de l'entrepreneur, il est loisible à l'acquéreur de ne pas commander l'ensemble des travaux décrits dans ce cahier des charges.

Les modèles de maisons repris dans la documentation de l’entreprise  n'inclut jamais les travaux suivants : escaliers extérieurs; terrasses; murs de soutènement; volets; croisillons; motifs décoratifs tels que corbeaux, frises, encadrements en pierre naturelle, briques de verre, cabochons,

parements spéciaux (sidings, zinc, pierre naturelle, ..).

Dans l'intérêt de notre clientèle et dans un but constant d'amélioration de nos constructions, l’entreprise  se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux données du présent descriptif.

Fait à Waremme, le 15/05/24

sous réserves de toutes modifications ultérieures des lois et prescriptions régissant les constructions, ainsi que les prescriptions urbanistiques qui régissent les lotissements ou qui découlent de l’application des réglementations régionales ou locales. Ce cahier des charges est à lier à l’offre chiffrée qui reste prioritaire.

Les soussignés reconnaissent avoir pris connaissance du présent cahier des charges et le reconnaissent comme seul et unique.

Pour accord, fait à Waremme le 15/05/2024.

Pour l’entreprise

, Le Client