# Construction d’un ensemble de 3 immeubles à appartement

# avec rez-commerciaux

Situation : 	Chaussée de Tongres 50 – 54 à Rocourt

Promoteur :  SRLMIMOC

Architecte : 	Bureau d’Architecture Tanghe

# Cahier des charges descriptif

IMMEUBLE 1 : 2 commerces et 13 appartements

IMMEUBLE 2 : 9 appartements

IMMEUBLE 3 : 13 appartements

1. Terrassements

Les terrassements comprennent :

a) Le décapage de la terre arable sur la surface destinée à la construction,

b) Le terrassement des caves-garages ou dalle de sol à la profondeur nécessaire à l’assise au bon sol,

c) Les fouilles ordinaires pour les fondations sur le périmètre du bâtiment et sous les murs porteurs 
    intérieurs. 
    Toutes les terres excédentaires provenant des terrassements seront évacuées ou nivelées sur place 
    suivant les besoins.

d) Le nivellement des terres provenant du chantier tout autour du bâtiment en fin de chantier.

2. Fondations

Suivant étude du bureau d’ingénierie (Lacasse-Monfort à Lierneux).

Pose de câble en cuivre (mise à la terre) sous les fondations.

3. Isolation

L'isolation contre l’humidité ascensionnelle est prévue sous le 1er niveau de construction.

La protection des murs en contact avec les terres est assurée par un cimentage et une membrane de type « platon ».

4. Egouttage

Le réseau souterrain est exécuté en meilleur choix P.V.C.

Il est muni d'une chambre siphonique et reliée à un égout public.

Des gaines de tirage pour le passage des alimentations en eau, électricité, téléphone, télédistribution sont prévues jusqu'à la limite de propriété. La pose des compteurs est à charge de l'acquéreur.

Le raccordement à l'égout public fait partie de l'entreprise.

5. Maçonnerie d'élévation

Parements en briques apparentes (couleurs des matériaux, voir plans) :

La maçonnerie est exécutée " brique par brique " sur place.

Les murs de façade ont une épaisseur totale de 38 cm et sont exécutés de la manière suivante :

- mise en place d'un talon de mise en route sur bain de mortier,

- pose d'un film d'étanchéité en P.V.C armé de type "Diba", 2 épaisseurs.

- maçonnerie intérieure des murs extérieurs en blocs silico-calcaire CS20 de 15 cm ou 17,5 cm d'épaisseur posés au mortier (suivant étude de stabilité)

- les linteaux sont réalisés en béton armé ou en poutrelles métalliques

- vide d'air ventilé et isolant (épaisseur suivant norme PEB en vigueur)

- parement exécuté en briques de façade maçonnées brique par brique sur chantier et fixées aux blocs 
  par des crochets galvanisés.

Parements en crépi (étage 3, immeubles 2 et 3) (couleurs des matériaux, voir plans) :

Les de façade sont exécutés de la manière suivante :

- mise en place d'un talon de mise en route sur bain de mortier,

- pose d'un film d'étanchéité en P.V.C armé de type "Diba", 2 épaisseurs.

- maçonnerie intérieure des murs extérieurs en blocs silico-calcaire CS20 de 15 cm ou 17,5 cm d'épaisseur posés au mortier (suivant étude de stabilité)

- les linteaux sont réalisés en béton armé ou en poutrelles métalliques

- pose d’un isolant (épaisseur suivant norme PEB en vigueur)

- enduit en 2 couches

RAPPEL

- les murs intérieurs porteurs sont en blocs silico-calcaire CS 20 de 15 cm ou de 17,5 cm d'épaisseur.

Les murs intérieurs non porteurs sont réalisés en blocs traditionnels de plâtre d'une épaisseur de 10 cm ou en blocs de béton de 9 cm (garages, caves).

Les murs mitoyens sont constitués d’un bloc silico-calcaire CS20 de 15 cm d’épaisseur, d’un isolant de 4 cm et d’un bloc silico-calcaire CS20 de 15 cm (voir plans).

Détail des matériaux de parement suivant plans des façades.

6. Seuils

Les seuils de garage sont en pierre de taille ou en béton.

Les seuils de portes extérieures (pas porte-fenêtre) ont une talonnette pour l'étanchéité aux pénétrations d'eau.

Les seuils de porte-fenêtre sont réalisés en pierre bleue, ou aluminium ou en étanchéité sous châssis (à recouvrir par le revêtement de terrasse).

7. Hourdis

Tous les hourdis sont de type rugueux à plafonner. Les hourdis couvrant le garage et les caves sont de type lisses ou rugueux.

Calculés pour une surcharge de 350 kg/m², conformément aux normes belges.

Poutrelle métallique suivant plan, calculée par le bureau d'études du fournisseur de hourdis.

Toutes les parties métalliques sont traitées contre la rouille sauf les éléments en acier galvanisé.

8. Couverture

Les toitures plates sont réalisées en roofing bi-couches. Certaines toitures non accessibles sont recouvertes d’une toiture végétale (voir plans).

9. Gouttières et zinguerie

Gouttières suspendues ou alurive et descentes d'eau en zinc de section ronde, reliées aux tuyaux d'évacuation.

Le raccord de la descente d'eau en zinc dans l'attente d'égoût en P.V.C est muni d'une pièce spéciale en caoutchouc.

10. Menuiseries extérieures

Châssis de portes et fenêtres exécutés en PVC à coupure thermique de ton gris foncé/noir.

Les types de châssis sont suivant les plans d'exécution, soit fixe, ouvrants, tombants, ouvrants-tombants ou coulissants, munis d’aérateurs de type renson ou similaire et conformes à la norme en vigueur.

La porte de garage est de type sectionnelle motorisée laquée de couleur identique aux châssis.

Double vitrage super-isolant dans toutes les baies, épaisseur 4-15-4, K = 1.1.

Les portes d’entrées principales de l’immeuble et les châssis des commerces, sont réalisés en aluminium laqué à coupure thermique, avec serrure motorisée, couleur idem autres châssis.

11. Plafonnage

Enduit en une couche au plâtre de type "Knauf" ou similaire. Les retours de baies sont en plafonnage dans les locaux plafonnés. Les combles non aménagés ne sont pas plafonnés.

Tous les murs en blocs, sauf ceux des garages, des caves éventuelles et de l’escalier de secours sont plafonnés traditionnellement.

12. Marbrerie

Tous les appuis de fenêtres sont garnis de tablettes en marbre blanc de type résine blanche, épaisseur 20 mm, dont toutes les faces visibles sont polies.

13. Electricité

L'installation est prévue jusqu'au tableau fusible qui se trouve dans l’appartement, position à déterminer par l’électricien (Fusibles automatiques). Le compteur général individuel se trouve dans le local compteur commun.

L'installation électrique est exécutée conformément aux règlements des sociétés distributrices, les lignes sont sous tubes PVC, encastrés ou apparents suivant nécessité.

L'installation comprend :

- Dans les appartements :

- Hall d'entrée :

1 PL 1 ou 2 directions (fonction de la longueur du hall)

1 parlophone de marque BTICINO

1 prise simple

- WC

1 point lumineux simple direction

- Cave

1 PL 1D hermétique

1 prise de courant

- Buanderie

1 PL 1 D

1 prise pour lessiveuse

1 prise séchoir

1 arrivée de courant pour la chaudière

1 prise de courant

1 alim groupe de ventilation

- Living

1 PL 2 D (salon)

1 PL 2 D (salle à manger)

1 prise simple

1 prise double

1 prise triple

1 prise RJ 45

1 tubage vide téléphone

1 tubage vide télédis

1 alimentation thermostat mural

1 prise extérieure (terrasse)

1 point lumineux extérieur (applique) 1 direction

- Cuisine

1 PL 1 D

1 prise double

5 prises de courant (frigo, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes)

1 prise pour cuisinière

1 alimentation pour plan de travail

- Chambre 1

1 PL 2 D

2 prises simples

2 prises doubles

1 prise RJ45

- Chambres 2 (ou 3)

1 PL 1 D

4 prises simples

1 prise RJ45

- Salle de bains

1 PL 1 D

1 alimentation meuble lavabo

1 prise double

- Détection incendie :

Extincteur suivant exigences des pompiers

Signalisation :

Pictogrammes, indication des niveaux, des sorties de secours

Eclairage de secours à chaque niveau

Alarme : détection et/ou sirène avec alerte (suivant prescriptions du service d’incendie)

1 détecteur par appartement (hall d’entrée), ou 2 si plus de 80 m² habitables.

La réception de l'installation par un organisme agrée est incluse dans le prix convenu.

Le raccordement (placement) des différents compteurs et leurs colonnes de raccordement par les différentes sociétés distributrices est à charge de l'acquéreur.

14. Sanitaire

Les évacuations des appareils se font par des tuyauteries en P.V.C encastrées dans les murs et dans les gaines techniques. Les canalisations d'eau chaude et d'eau froide sont réalisées en polypropylène type « fusiotherm ».

Des robinets d’arrêt « shell » sont placés à chaque appareil sanitaire.

Equipements prévus :

* wc séparé :

- wc suspendu en porcelaine avec chasse économique et siège stratifié blanc,

-      lave-mains en porcelaine blanche avec robinet chromé simple,

*salle de bains :

- Tub douche en acrylique blanche, extra plat, (dimensions, voir plans) avec mitigeur bain-douche, avec paroi fixe de la longueur du tub. Ou coulissante (voir plans)

- wc suspendu supplémentaire dans les appartements 1, 4 et 13 de l’immeuble 3,  2 et 9 de l’immeuble 2

* buanderie :

- 1 alimentation + décharge pour machine à laver,

* cuisine :

- alimentation en attente eau chaude, eau froide pour évier + lave-vaisselle + décharges,

Le matériel installé est en exposition chez l’installateur désigné par le promoteur.

Ventilation avec moteur d’extraction de marque « soler&palau », système C, avec commande à 3 vitesses. Extraction des cuisines, wc, buanderie, salles de bains.

15. Système de chauffage

Chauffage au gaz de ville immeuble 1

Puissance chaudière à déterminer suivant étude.

Compteurs situés dans le local compteur commun.

Installation type chauffage sol pour salle de bain, hall, séjour et cuisine.

Chaudière de type « Bosch », à condensation avec production d’eau chaude incorporée.

Circulateur, vase d'expansion, tableau de commande, disjoncteur et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

## Thermostat mural digital de type « Bosch CR10 ».

Raccordement au compteur avec tous accessoires. Calorifuge, raccordements à la distribution d’eau, …

Rebouchage des rainures au mortier dans les cloisons en blocs de béton ou dérivés, rebouchage au plâtre dans les cloisons en carreaux ou blocs de plâtre.

L'installation est calculée de façon à garantir les températures suivantes par une température extérieure de -10c:

- Living : 22

- Cuisine : 20

- Salle de bains : 24

- Hall : 16

- Chambres : 18

Les emplacements des appareils sont à définir lors de l'exécution des plans techniques.

Chauffage pompe à chaleur immeuble 2 et 3

Puissance pompe à chaleur à déterminer suivant étude.

Groupe extérieur situé en toiture. Un échangeur placé dans la buanderie assurant le chauffage sol et la production d’eau chaude sanitaire.

Installation type chauffage sol pour salle de bain, hall, séjour et cuisine.

Pompe à chaleur air/eau de type « R-Aqua ».

Réservoir d’eau, réservoir tampon, tableau de commande, disjoncteur et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

## Thermostat mural digital de type « R-Aqua ».

Calorifuge, raccordements à la distribution d’eau, …

Rebouchage des rainures au mortier dans les cloisons en blocs de béton ou dérivés, rebouchage au plâtre dans les cloisons en carreaux ou blocs de plâtre.

L'installation est calculée de façon à garantir les températures suivantes par une température extérieure de -10c:

- Living : 22

- Cuisine : 20

- Salle de bains : 24

- Hall : 16

- Chambres : 18

Les emplacements des appareils sont à définir lors de l'exécution des plans techniques.

16. Menuiseries intérieures

Portes d’entrée des appartements type « résistante au feu ½ heure » stratifiées noires avec cadre métallique, placées par un installateur agrée, 3 points de fermeture.

Portes intérieures des appartements de type laquées blanches avec ébrasements et chambranles, munies de serrures et de poignées.

Portes des caves de type bois blanches avec ébrasements et chambranles, munies de serrures et de poignées (si demandé par le rapport pompier, porte Rf ½ h avec fermeture automatique) et détalonnées pour la ventilation.

Pas de porte entre le hall d’entrée privatif et le living, ou entre le living et le hall de nuit (détail voir plans) Les battées de la baie sont réalisées en plafonnage (prévu pour une porte vitrée à placer par l’acquéreur.)

17. Revêtements de sols et escaliers

A-dans les communs

*Halls carrelés en « grès cérame » 60/60 ton gris

Plinthes en carrelage assorties comprises.

Escaliers de secours en béton lissé, sans plinthes.

Garages et caves et locaux compteurs :

- dalle de béton lissée.

B-dans les appartements

*Hall d'entrée, WC, living, cuisine, débarras-buanderie, hall de nuit et salle de bains :

- céramique monocuisson grès de dimension maximale 60/60 cm.

- plinthes comprises.

*Chambres :

-parquet stratifié de type « Vitality Deluxe », teinte chêne provence avec plinthes assorties.

*Une chape isolante est prévue sur toute la surface du 1er niveau d’appartement.

*Une isolation phonique de 2+4mm est prévue au sol des appartements à tous les étages sauf le sous-sol.

*Salle de bains :

- faïences murales contour douche, jusqu’au plafond, comprises, valeur d’achat 30€/m², avec étanchéité de type mapei sous fayences.

18. Terrasses

Réalisées en béton architectonique gris, lisses, avec rehausses et reprise des eaux et garde-corps en verre.

Revêtement de terrasse en plancher bankirai sur plots fixations visibles dans les appartements 13 de l’immeuble 3, 9 de l’immeuble 2, 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 13 de l’immeuble 1.

Pavés de type klinkers de couleur grises pour les appartements 1, 2, 3 et 4 de l’immeuble 3, 1 et 2 de l’immeuble 2.

Autres terrasses réalisées en étanchéité bi-couches avec une toiture végétale pour certains appartements (voir plans)

19. Abords

Nivellement des terres

20. Divers

Le mobilier de cuisine et l’électroménager ne sont pas compris dans le prix.

Les peintures intérieures des parties communes et privatives sont prévues, en 2 couches (à l’exception des halls de caves, des garages, des caves privatives et des escaliers de secours).

Les boîtes aux lettres sont prévues.

Les frais de raccordements aux conduites maîtresses et privatives sont à charge de l’acquéreur,

La main-courante dans l’escalier de secours est prévue.

Remarque importante : des fissures peuvent apparaître après quelques temps. Il s’agit d’un phénomène normal de tassement. Les réparations et retouches de peintures sont à charge de l’acquéreur.

Il en est de même pour les joints de silicone sous les plinthes.

21. Composition des parois – isolation - ventilation

|  |  | épaiss. en cm |
| --- | --- | --- |
| *Murs extérieurs | Bloc silico CS20 ou voile (voir étude ingénieur) | 15/17.5 |
| En briques | Isolation : recticel eurowall ou similaire | 10 |
|  | Vide d’air | 3 |
|  | Total | 28/30.5 |
| *Murs mitoyens entre | Bloc silico CS20 | 15 |
| Appartements | Isolation acoustique Knauf acoustiwall 4 cm | 4 |
|  | Bloc silico CS20 | 15 |
|  | Total | 34 |
| *Sol |  |  |
| Sous-sol | Dalle béton lissée | 25 |
| rez | Isolation PU projeté | 10 |
|  | Matelas acoustique 1x9mm, | 1 |
|  | Chape de finition armée | 9 |
|  | Carrelage | 1 |
|  | Total | 21 |
| étage 1 | Pré-chape isobel-200 | 4 |
|  | Matelas acoustique 1x9mm, | 1 |
|  | Chape de finition armée | 9 |
|  | Carrelage | 1 |
|  | Total | 15 |
| étage 2 | Pré-chape isobel-200 | 4 |
|  | Matelas acoustique 2x5mm, | 1 |
|  | Chape de finition armée | 9 |
|  | Carrelage | 1 |
|  | Total | 15 |

| *Toitures plates |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Isolation PU Iko enertherm alu |  |
|  | Et pare-vapeur | 14 |
| *Ventilation |  |  |
|  | Salle de bains, buanderie, wc, cuisine, vers 1 moteur à extraction permanente. Hotte de cuisine sans extraction avec filtre à charbon |  |

Un dossier PEB détaillé est réalisé en fin de chantier.

Fait à …………………………… , le…………………………….

Chaque page doit être paraphée.

La signature doit être complétée de la mention manuscrite : "Lu et approuvé"

Le constructeur, SRLMIMOC	Les acquéreurs

Représenté par