### GEBOUW

Oppervlakte:

- De oppervlakte van de nieuwe woning blijft binnen het vooropgestelde bouwkader zoals weergegeven op het verkavelingsplan.

Volume:

- Er zijn maximaal twee bouwlagen met een dakverdieping toegelaten. De maximale bouwdiepte is aangegeven op het verkavelingsplan. De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping bedraagt 15,00m en op de eerste verdieping 12,00m. De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6,00m bij een hellend dak en max. 6,60m bij een plat dak.

Nokhoogte:

- De nokhoogte bevindt maximaal 6m00 boven de toegestane kroonlijsthoogte (in geval van een hellend dak).

Kroonlijsthoogte:

- De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6m (gemeten vanaf het maaiveld) voor een hellend dak en 6,60m voor een plat dak

Dakuitvoering:

- Toelichting: De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6m (gemeten vanaf het maaiveld) voor een hellend dak en 6,60m voor een plat dak

- Nieuw voorschrift: Het dak dient een dakhelling te hebben tussen de 0° en de 45°.

Type gebouw:

- Toelichting: De typologie van de nieuwe woning is in halfopen bebouwing.

- Nieuw voorschrift: De woning wordt ingeplant in halfopen bebouwing zoals voorzien op het verkavelingsplan.

Materiaalgebruik:

- De gevelopbouw en gevelgeleding, de dakvorm, de aard, de toepassing en de kleur van de gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten in harmonie zijn met de omgeving. Er dient gekozen te worden voor duurzame materialen. Deze sluiten aan bij de omgeving waarin de woning zich zal bevinden.

Inplanting:

- De woning wordt ingeplant zoals weergegeven op het verkavelingsplan. De voorgevellijn wordt ingeplant op minimaal 6,00m tot de voorste perceelsgrens. De zijdelingse bouwvrije zijtuinstrook is minimaal 3m00 breed.

Aantal bouwlagen:

- Toelichting: Er zijn twee bovengrondse verdiepingen toegelaten (gelijkvloerse en eerste verdieping) met al dan niet een bovenliggend dakverdieping

- Nieuw voorschrift: Er zijn maximaal twee bouwlagen en bovenliggende dakverdieping toegelaten.

Ondergronds gedeelte:

- De ondergrondse verdieping wordt ingeplant binnen het voorziene bouwkader zoals aangeduid op het verkavelingsplan. De toegang naar de kelder in de zijdelingse bouwvrije strook is uitgesloten.

Uitbouw (veranda, carport):

- Uitbouwen buiten het bouwkader zijn uitgesloten

Terrassen:

- De terrassen dienen uitgevoerd te worden in kwalitatieve duurzame materialen en dienen met het oog op een vlotte infiltratie van het afvloeiwater naar de tuin af te wateren.

Oversteek t.o.v. grondoppervlak:

- geen voorschrift

Andere voorschriften voor het gebouw:

- Geen andere voorschriften voorzien

### vrijstaande handelingen in tuinzones

#### voortuinstrook

Verharding:

- 50% van deze oppervlakte dient onverhard te blijven. Enkel de strikt noodzakelijke toegangen (toegangspad, oprit, eventuele autostaanplaats) zijn toegestaan. Overmaatse dimensionering van deze oppervlakte is uitgesloten

Groenaanleg:

- De voortuinstrook dient maximaal groen ingericht te worden

Constructies:

- Opgaande constructies zijn niet toegestaan, met uitzondering van tuinmuren, afsluitingen, brievenbussen en verhardingen / trappen / hellingen nodig om de woning te bereiken. Ook (kleine) constructies om fietsen op te bergen zoals fietskast of fietsbeugel zijn toegelaten. Deze constructie moet lager zijn dan 1,40m en een oppervlakte kleiner dan 4,00m². Ze is vervaardigd uit kwalitatieve duurzame materialen. De fietsberging wordt zo dicht mogelijk tegen de voorgevel geplaatst.

#### zijtuinstrook

Verharding:

- Tuinpaden zijn toegestaan, met verplicht ter plaatse infiltreren van het afvloeiwater. De zijtuinstroken zijn minimaal 3m breed

Groenaanleg:

- De zijtuinstroken worden maximaal groen ingericht. De aanleg van een toegangspad omheen de woning is toegelaten

Constructies:

- De zijtuinstroken zijn vrij van constructies

#### achtertuinstrook

Verharding:

- De verhardingen onder de vorm van een terras en eventueel toegangspad tot een bijgebouw zijn toegelaten

Groenaanleg:

- De tuinzone wordt groen ingericht

Constructies:

- De achtertuinstrook is in principe vrij van constructies met uitzondering van een bijgebouw onder de vorm van een tuinberging. Deze heeft een maximale oppervlakte van 40m²

#### afsluitingen op de perceelgrens

Materiaal:

- De draadafsluitingen dienen in duurzame materialen uitgevoerd te worden

Uitvoering:

- Afsluitingen zijn maximaal 2m hoog, gemeten vanaf het maaiveld. Deze worden op minimaal 1,00m van de perceelsgrens geplaatst of, mits akkoord betrokken buur op de perceelsgrens opgerichtwat